YOLO 2회차 실습 해설서

# YOLO 2회차 추가 실습 — 위험구역 침입 감시 시스템

노트북: yolo_day2_zone_lab_v1.0.ipynb

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 실행 환경 | Google Colab, 런타임 유형 T4 GPU (CPU에서도 동작하지만 느립니다) |
| 예상 소요 시간 | 약 40분 (T4 GPU 기준) |
| 사용 데이터 | OpenCV 저장소 공개 샘플 영상 vtest.avi (건물 앞 광장을 비추는 고정 카메라, 768×576, 10fps, 79.5초) |
| 주요 결과 파일 | zone_frames.csv, zone_events.csv, zone_monitor.mp4, heatmap.png, zone_report.png, zone_summary.json |

# 이 실습에서 배우는 것

- classes=[0] 인자로 COCO 모델에서 사람만 골라 탐지하는 방법

- ByteTrack으로 사람을 추적하고 프레임·사람 단위 관측 표(obs)를 만드는 방법

- 박스 중심 대신 발 위치로 바닥 위 구역 침입을 판정하는 이유와 cv2.pointPolygonTest 사용법

- Colab 화면에서 클릭으로 다각형을 그리고 그 좌표를 파이썬으로 받아오는 원리

- 연속 프레임 조건으로 진입·이탈 이벤트를 만들고 체류 시간 경고를 내는 규칙 설계

- 발 위치 히트맵으로 실제 동선을 보고 금지 구역 위치를 점검하는 방법

# 실습 흐름

| 단계 | 만드는 것 | 결과물 |
| --- | --- | --- |
| 0. 준비 | 라이브러리 설치, 저장 위치 설정, 보조 함수, 실습 영상 내려받기 | vtest.avi, 첫 프레임 FIRST |
| Step 1 | 사람만 탐지하기 | 프레임별 인원 그래프 |
| Step 2 | 사람 추적 + 발 위치 기록 | 관측 표 obs, 발 위치 궤적 그림 |
| Step 3 | 금지 구역 그리기 + 침입 판정 | 금지 구역 좌표 ZONE, 구역 안 인원 그래프 |
| Step 4 | 진입·이탈 이벤트와 체류 시간 경고 | zone_events.csv, zone_monitor.mp4 |
| Step 5 | 동선 히트맵과 감시 리포트 | heatmap.png, zone_report.png, zone_summary.json, zone_frames.csv |

각 셀은 위에서부터 순서대로 실행합니다. 셀마다 코드 원문, 코드 설명, 실행 결과, 막혔을 때 확인할 점을 차례로 정리했습니다.

# 0. 준비

목표  실습에 필요한 라이브러리를 설치하고 결과 저장 위치를 정합니다. 실습 영상을 내려받아 해상도·FPS·길이를 확인합니다.

이 실습은 영상 한 편을 끝까지 처리합니다. 결과 파일은 SAVE_DIR 한 곳에 모읍니다. Colab 세션이 끊기면 /content 아래 파일은 사라지므로 Google Drive에 저장하도록 기본값을 두었습니다. 영상의 FPS, 프레임 수, 가로·세로 크기는 뒤 단계 계산에 계속 쓰이므로 여기서 전역 변수로 만들어 둡니다.

## 셀 1  ultralytics와 lap 설치

!pip -q install ultralytics lap

코드 설명

- !pip — 맨 앞의 !는 이 줄을 파이썬이 아닌 셸 명령으로 실행하라는 Colab(Jupyter) 문법입니다.

- -q — 설치 로그를 짧게 줄입니다. 오류가 나면 이 옵션을 빼고 다시 실행해 메시지를 확인합니다.

- ultralytics — YOLO 모델을 불러오고 탐지·추적을 실행하는 라이브러리입니다.

- lap — 추적기(ByteTrack)가 이전 프레임의 사람과 현재 프레임의 박스를 짝지을 때 쓰는 계산 패키지입니다.

실행 결과

설치가 끝나면 별다른 출력 없이 셀 실행이 완료됩니다. 이미 설치된 패키지는 건너뜁니다.

막혔을 때 설치 직후 '런타임 다시 시작' 안내가 나오면 따르고, 이 셀은 건너뛰고 다음 셀부터 다시 실행합니다.

## 셀 2  라이브러리 불러오기, Colab 여부 확인, 저장 폴더 만들기

import os, json, shutil, base64, subprocess from pathlib import Path import cv2 import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import torch from IPython.display import HTML, display from ultralytics import YOLO print('GPU 사용 가능:', torch.cuda.is_available()) try: from google.colab import drive, output IN_COLAB = True except ImportError: IN_COLAB = False USE_DRIVE = True if IN_COLAB and USE_DRIVE: drive.mount('/content/drive') SAVE_DIR = Path('/content/drive/MyDrive/yolo_day2/zone') else: SAVE_DIR = Path('outputs/zone') SAVE_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True) print('결과 저장 위치:', SAVE_DIR.resolve())

코드 설명

- import cv2, numpy, pandas, matplotlib.pyplot — 영상 처리, 배열 계산, 표 정리, 그래프 그리기에 각각 씁니다.

- from IPython.display import HTML, display — 셀 출력 영역에 HTML(영상 플레이어, 그리기 도구)을 띄울 때 씁니다.

- torch.cuda.is_available() — GPU를 쓸 수 있으면 True를 출력합니다. T4 런타임이라면 True가 나와야 합니다.

- try: from google.colab import drive, output — Colab에서만 있는 모듈입니다. 불러오기에 성공하면 IN_COLAB = True, 실패하면 False가 됩니다.

- USE_DRIVE = True — True이고 Colab이면 drive.mount('/content/drive')로 Google Drive를 연결합니다.

- SAVE_DIR — Drive를 쓰면 /content/drive/MyDrive/yolo_day2/zone, 아니면 현재 폴더의 outputs/zone이 저장 위치입니다.

- SAVE_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True) — 중간 폴더까지 한꺼번에 만들고, 이미 있으면 오류 없이 넘어갑니다.

실행 결과

'GPU 사용 가능: True'와 '결과 저장 위치: /content/drive/MyDrive/yolo_day2/zone' 두 줄이 출력됩니다. Colab에서는 Drive 접근 허용 창이 먼저 뜹니다.

막혔을 때 Drive 연결 창에서 권한을 허용하지 않으면 셀이 멈춥니다. Drive 저장이 필요 없으면 USE_DRIVE = False로 바꾸고 다시 실행합니다. 이때 결과는 세션이 끝나면 사라지므로 직접 내려받아 둡니다.

## 셀 3  그림 보기·영상 보기·결과 저장 보조 함수

def show_bgr(img, title=None, size=(9, 6)): plt.figure(figsize=size) plt.imshow(img[..., ::-1]); plt.axis('off') if title: plt.title(title) plt.show() def show_video(path, width=640): h264 = str(Path(path).with_name(Path(path).stem + '_h264.mp4')) subprocess.run(['ffmpeg', '-y', '-loglevel', 'error', '-i', str(path), '-vcodec', 'libx264', '-pix_fmt', 'yuv420p', h264], check=True) data = base64.b64encode(open(h264, 'rb').read()).decode() display(HTML(f'<video width="{width}" controls loop autoplay muted>' f'<source src="data:video/mp4;base64,{data}" type="video/mp4"></video>')) def save_out(path): dst = SAVE_DIR / Path(path).name if Path(path).resolve() != dst.resolve(): shutil.copy(path, dst) return dst

코드 설명

- show_bgr(img, title=None, size=(9, 6)) — OpenCV 이미지를 matplotlib로 보여 줍니다. 반환값은 없습니다.

- img[..., ::-1] — OpenCV는 색을 BGR 순서로 저장합니다. 마지막 축을 뒤집어 RGB로 바꿔야 색이 제대로 보입니다.

- show_video(path, width=640) — mp4 파일을 노트북 안에서 재생합니다. 이름 뒤에 _h264를 붙인 파일을 새로 만듭니다.

- subprocess.run(['ffmpeg', ..., '-vcodec', 'libx264', '-pix_fmt', 'yuv420p', h264], check=True) — OpenCV가 저장한 mp4v 영상은 브라우저에서 재생되지 않아 H.264로 다시 인코딩합니다. check=True는 변환 실패 시 오류를 냅니다.

- base64.b64encode(...) — 영상 파일을 글자로 바꿔 <video> 태그 안에 직접 넣습니다. 그래서 별도 파일 경로 없이 재생됩니다.

- save_out(path) — 파일을 SAVE_DIR로 복사하고 복사된 경로를 돌려줍니다. 원본과 대상이 같은 파일이면 복사를 건너뜁니다.

실행 결과

함수 정의만 하므로 출력이 없습니다.

## 셀 4  실습 영상 내려받기와 기본 정보 확인

# 실습 영상 내려받기 (OpenCV 저장소의 공개 샘플 영상) VIDEO = 'vtest.avi' if not Path(VIDEO).exists(): !wget -q https://raw.githubusercontent.com/opencv/opencv/master/samples/data/vtest.avi -O {VIDEO} cap = cv2.VideoCapture(VIDEO) FPS = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS) or 10 N_FRAMES = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT)) W, H = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)), int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)) ok, FIRST = cap.read() cap.release() print(f'{VIDEO}: {W}x{H}, {FPS:.0f}fps, {N_FRAMES}프레임, {N_FRAMES / FPS:.1f}초') show_bgr(FIRST, 'first frame')

코드 설명

- if not Path(VIDEO).exists(): — 영상이 없을 때만 !wget으로 OpenCV 저장소에서 vtest.avi를 내려받습니다. 다시 실행해도 중복으로 받지 않습니다.

- cv2.VideoCapture(VIDEO) — 영상 파일을 엽니다. cap.get(...)으로 영상 속성을 읽습니다.

- FPS = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS) or 10 — 초당 프레임 수입니다. 값을 못 읽어 0이 나오면 10을 씁니다.

- N_FRAMES, W, H — 전체 프레임 수, 가로·세로 픽셀 수입니다. 뒤에서 그래프 길이와 히트맵 크기에 씁니다.

- ok, FIRST = cap.read() — 첫 프레임 한 장을 읽어 FIRST에 둡니다. 구역 그리기와 결과 그림의 배경으로 씁니다.

- cap.release() — 열었던 영상을 닫습니다.

실행 결과

'vtest.avi: 768x576, 10fps, 795프레임, 79.5초'가 출력되고 첫 프레임이 표시됩니다(검증 실행 예시). 건물 앞 도로와 잔디밭, 걷는 사람 몇 명이 보입니다.

막혔을 때 wget이 실패하면 vtest.avi 파일이 0바이트로 남아 다음 실행 때 내려받기를 건너뜁니다. 이때는 파일을 지우고 다시 실행합니다.

# Step 1. 사람만 탐지하기

목표  COCO 사전학습 모델로 사람만 탐지합니다. 영상 전체에서 프레임마다 사람이 몇 명 보이는지 그래프로 확인합니다.

yolo26n.pt는 COCO 데이터셋의 80개 클래스를 찾도록 학습된 모델입니다. 사람은 0번 클래스입니다. classes=[0]을 주면 모델이 결과를 낼 때부터 사람 이외의 박스를 빼 줍니다. 결과를 받은 뒤 걸러내는 것보다 코드가 짧고 처리도 가볍습니다.

## 셀 5  모델을 불러와 첫 프레임에서 사람 탐지

model = YOLO('yolo26n.pt') PERSON = 0 CONF = 0.3 r = model(FIRST, classes=[PERSON], conf=CONF, verbose=False)[0] print('첫 프레임에서 찾은 사람 수:', len(r.boxes)) show_bgr(r.plot(), 'person detection (first frame)')

코드 설명

- model = YOLO('yolo26n.pt') — 가장 작은(n) COCO 사전학습 모델을 불러옵니다. 처음 실행하면 가중치 파일을 자동으로 내려받습니다.

- PERSON = 0, CONF = 0.3 — 사람 클래스 번호와 신뢰도 기준입니다. 0.3보다 확신이 낮은 박스는 버립니다.

- model(FIRST, classes=[PERSON], conf=CONF, verbose=False)[0] — 이미지 한 장을 넣어도 결과는 리스트로 나오므로 [0]으로 첫 결과를 꺼냅니다.

- len(r.boxes) — 탐지된 박스 수, 곧 사람 수입니다.

- r.plot() — 박스와 클래스 이름을 그린 BGR 이미지를 돌려줍니다. 그래서 show_bgr로 바로 볼 수 있습니다.

실행 결과

'첫 프레임에서 찾은 사람 수: 3'이 출력되고 사람 3명에 person 박스가 그려진 그림이 나옵니다(검증 실행 예시).

## 셀 6  영상 전체에서 프레임별 사람 수 그래프 그리기

# 영상 전체 — 프레임마다 사람 수 세기 counts = [len(r.boxes) for r in model(VIDEO, stream=True, classes=[PERSON], conf=CONF, verbose=False)] t = np.arange(len(counts)) / FPS plt.figure(figsize=(10, 3)) plt.plot(t, counts, lw=1) plt.xlabel('time (s)'); plt.ylabel('people in frame'); plt.title('People detected per frame') plt.grid(alpha=.3); plt.show() print(f'프레임당 평균 {np.mean(counts):.1f}명, 최대 {max(counts)}명')

코드 설명

- model(VIDEO, stream=True, ...) — 영상 경로를 바로 넣습니다. stream=True이면 결과를 한 프레임씩 내주는 제너레이터가 되어 메모리를 아낍니다.

- [len(r.boxes) for r in ...] — 프레임마다 사람 수를 세어 리스트 counts에 담습니다. 길이는 전체 프레임 수와 같습니다.

- t = np.arange(len(counts)) / FPS — 프레임 번호를 FPS로 나눠 초 단위 시간축을 만듭니다.

- plt.plot(t, counts, lw=1) — 시간에 따른 사람 수를 선 그래프로 그립니다.

- np.mean(counts), max(counts) — 프레임당 평균 인원과 최대 인원을 출력합니다.

실행 결과

'People detected per frame' 선 그래프가 나오고 '프레임당 평균 5.8명, 최대 9명'이 출력됩니다(검증 실행 예시). 그래프는 프레임마다 들쭉날쭉합니다.

막혔을 때 CPU 런타임에서는 795프레임을 처리하는 데 시간이 오래 걸립니다. 런타임 유형이 T4 GPU인지 먼저 확인합니다.

정리 · 확인해 보기

그래프가 들쭉날쭉한 이유는 사람이 서로 가리거나 화면 가장자리에서 일부만 보일 때 탐지가 끊기기 때문입니다. 탐지만으로는 '같은 사람'을 이어 붙일 수 없습니다. 이 끊김을 메우는 것이 다음 단계의 추적입니다.

# Step 2. 사람 추적과 발 위치 기록

목표  영상을 한 번 추적하면서 프레임마다, 사람마다 한 줄씩 관측 표 obs를 만듭니다. 뒤 단계는 모두 이 표만으로 계산합니다.

금지 구역은 바닥 위의 영역입니다. 박스 중심은 허리 높이에 찍히므로, 카메라가 비스듬히 내려다볼 때 실제 서 있는 곳보다 화면 위쪽에 놓입니다. 그래서 박스 아래쪽 가운데 점 ((x1 + x2) / 2, y2)를 발 위치로 씁니다. 추적은 시간이 오래 걸리므로 한 번만 실행해 표로 남깁니다. 구역 판정, 체류 시간, 히트맵은 모두 이 표를 다시 계산하므로 모델을 또 돌릴 필요가 없습니다.

## 셀 7  사람을 추적해 프레임·사람 단위 관측 표 만들기

def track_people(src): rows = [] for i, r in enumerate(model.track(src, stream=True, classes=[PERSON], conf=CONF, tracker='bytetrack.yaml', verbose=False)): if r.boxes.id is None: continue for (x1, y1, x2, y2), tid, cf in zip(r.boxes.xyxy.cpu().numpy(), r.boxes.id.int().cpu().tolist(), r.boxes.conf.cpu().numpy()): rows.append({'frame': i, 'time_s': round(i / FPS, 2), 'track_id': tid, 'x1': x1, 'y1': y1, 'x2': x2, 'y2': y2, 'foot_x': (x1 + x2) / 2, 'foot_y': y2, 'conf': round(float(cf), 3)}) return pd.DataFrame(rows) obs = track_people(VIDEO) print('관측 행 수:', len(obs), '¦ 추적된 사람(ID) 수:', obs['track_id'].nunique()) obs.round(1).head()

코드 설명

- def track_people(src): — 영상 경로를 받아 관측 표(DataFrame)를 돌려주는 함수입니다.

- model.track(src, stream=True, classes=[PERSON], conf=CONF, tracker='bytetrack.yaml', verbose=False) — 탐지에 더해 프레임 사이의 같은 사람에게 같은 번호(track ID)를 붙입니다. 추적 방식은 ByteTrack입니다.

- enumerate(...) — 몇 번째 프레임인지 i로 함께 받습니다.

- if r.boxes.id is None: continue — 그 프레임에 추적 중인 사람이 없으면 ID가 None이므로 건너뜁니다.

- r.boxes.xyxy, r.boxes.id, r.boxes.conf — 박스 좌표, 추적 ID, 신뢰도입니다. .cpu().numpy()나 .tolist()로 GPU 텐서를 일반 값으로 바꿉니다.

- 'foot_x': (x1 + x2) / 2, 'foot_y': y2 — 박스 아래 가운데 점, 곧 발 위치입니다.

- rows.append({...}) — 한 사람의 한 프레임 관측을 사전 하나로 쌓습니다. time_s는 i / FPS를 소수 둘째 자리로 반올림한 값입니다.

- pd.DataFrame(rows) — 쌓은 사전을 표로 바꿔 돌려줍니다. 결과는 obs에 저장합니다.

실행 결과

'관측 행 수: 4507 | 추적된 사람(ID) 수: 45'가 출력되고 obs의 첫 5행이 표로 나옵니다(검증 실행 예시). 열은 frame, time_s, track_id, x1, y1, x2, y2, foot_x, foot_y, conf입니다.

막혔을 때 'No module named lap' 오류가 나면 0. 준비의 설치 셀을 다시 실행합니다. 추적 셀을 다시 실행하면 ID 번호가 달라질 수 있으니 뒤 셀도 순서대로 다시 실행합니다.

## 셀 8  ID별로 화면에 보인 시간 요약

# ID별로 몇 초 동안 보였는지 life = obs.groupby('track_id').agg(first_s=('time_s', 'min'), last_s=('time_s', 'max'), frames=('frame', 'count')) life['seen_s'] = (life['frames'] / FPS).round(1) print('5초 이상 추적된 ID:', int((life['seen_s'] >= 5).sum()), '/', len(life)) life.sort_values('seen_s', ascending=False).head(8)

코드 설명

- obs.groupby('track_id').agg(first_s=('time_s', 'min'), last_s=('time_s', 'max'), frames=('frame', 'count')) — ID마다 처음·마지막으로 보인 시각과 관측된 프레임 수를 한 번에 계산합니다.

- life['seen_s'] = (life['frames'] / FPS).round(1) — 실제로 관측된 프레임 수를 초로 바꿉니다. 중간에 놓친 프레임이 있으면 last_s - first_s보다 짧습니다.

- (life['seen_s'] >= 5).sum() — 5초 이상 추적된 ID가 몇 개인지 셉니다.

- life.sort_values('seen_s', ascending=False).head(8) — 가장 오래 보인 ID 8개를 보여 줍니다.

실행 결과

'5초 이상 추적된 ID: 28 / 45'가 출력됩니다(검증 실행 예시). 표 맨 위는 track_id 6으로 1.1초부터 37.4초까지 364프레임, seen_s 36.4초입니다. 나머지 17개 ID는 5초 미만으로 짧게 잡혔다 사라진 경우입니다.

## 셀 9  모든 ID의 발 위치 궤적을 첫 프레임 위에 그리기

# 발 위치 궤적 그리기 — ID마다 다른 색 def id_color(tid): rng = np.random.default_rng(int(tid)) return tuple(int(c) for c in rng.integers(60, 255, 3)) canvas = FIRST.copy() for tid, g in obs.groupby('track_id'): pts = g[['foot_x', 'foot_y']].to_numpy().astype(np.int32) cv2.polylines(canvas, [pts], False, id_color(tid), 2) show_bgr(canvas, 'foot trajectories of every tracked person')

코드 설명

- def id_color(tid): — ID 번호를 받아 BGR 색 튜플을 돌려줍니다.

- np.random.default_rng(int(tid)) — ID를 난수 씨앗으로 씁니다. 그래서 같은 ID는 언제 그려도 같은 색입니다.

- rng.integers(60, 255, 3) — 0~59 범위를 빼서 너무 어두운 색이 나오지 않게 합니다.

- for tid, g in obs.groupby('track_id'): — ID별로 관측 행을 묶어 하나씩 처리합니다.

- g[['foot_x', 'foot_y']].to_numpy().astype(np.int32) — 발 위치를 OpenCV가 받는 정수 좌표 배열로 바꿉니다.

- cv2.polylines(canvas, [pts], False, id_color(tid), 2) — 점들을 선으로 잇습니다. 세 번째 인자 False는 끝점을 처음으로 닫지 않는다는 뜻입니다.

실행 결과

첫 프레임 위에 사람마다 다른 색의 발 위치 궤적이 그려진 그림이 나옵니다. 대부분의 궤적은 화면 가운데 도로를 따라 지나갑니다.

정리 · 확인해 보기

궤적이 중간에 끊기고 다른 색으로 이어지는 곳을 찾아보세요. 사람끼리 겹치거나 가로등 기둥에 가려질 때 ID가 바뀌는 ID switch입니다. 한 사람이 두 ID로 나뉘면 체류 시간이 둘로 쪼개져 짧게 잡힐 수 있습니다. Step 4의 이벤트 표를 볼 때 이 점을 떠올려 보세요.

# Step 3. 금지 구역 그리기와 침입 판정

목표  첫 프레임 위에 마우스로 금지 구역 다각형을 그립니다. 관측 표의 모든 발 위치가 구역 안인지 판정해 in_zone 열을 만듭니다.

Colab 셀은 파이썬 커널(서버)에서 실행되고, 출력은 내 브라우저에 표시됩니다. 클릭은 브라우저에서 일어나므로 클릭 좌표를 파이썬으로 보내는 통로가 필요합니다. Colab은 이 통로로 두 가지를 제공합니다. 파이썬 쪽 output.register_callback(이름, 함수)은 '이 이름으로 호출이 오면 이 함수를 실행하라'고 등록합니다. 브라우저 쪽 google.colab.kernel.invokeFunction(이름, 인자목록, {})은 그 이름으로 파이썬 함수를 호출합니다. 판정에는 cv2.pointPolygonTest를 씁니다. 점이 다각형 안이면 +1, 경계 위면 0, 밖이면 -1을 돌려줍니다.

## 셀 10  클릭으로 금지 구역을 그리는 도구 띄우기

DEFAULT_ZONE = [[0, 330], [330, 350], [470, 400], [767, 500], [767, 575], [0, 575]] ZONE_PICK = {'points': None} def pick_zone(img, max_width=768): """Colab 화면에서 클릭으로 다각형을 그리는 도구. 완료 버튼을 누르면 ZONE_PICK에 저장""" ok, buf = cv2.imencode('.jpg', img) b64 = base64.b64encode(buf).decode() html = ''' <canvas id="zc" style="cursor:crosshair;max-width:MAXWpx;width:100%"></canvas><br> <button id="zundo">되돌리기</button> <button id="zdone">완료</button> <span id="zmsg"></span> <script> const img = new Image(); img.src = "data:image/jpeg;base64,B64"; const cv = document.getElementById("zc"), ctx = cv.getContext("2d"); let pts = []; img.onload = () => { cv.width = img.width; cv.height = img.height; draw(); }; function draw() { ctx.drawImage(img, 0, 0); if (!pts.length) return; ctx.beginPath(); ctx.moveTo(pts[0][0], pts[0][1]); for (const p of pts.slice(1)) ctx.lineTo(p[0], p[1]); ctx.closePath(); ctx.fillStyle = "rgba(255,0,0,0.25)"; ctx.fill(); ctx.strokeStyle = "red"; ctx.lineWidth = 2; ctx.stroke(); for (const p of pts) { ctx.beginPath(); ctx.arc(p[0], p[1], 5, 0, 7); ctx.fillStyle = "yellow"; ctx.fill(); } } cv.onclick = (e) => { const r = cv.getBoundingClientRect(); pts.push([Math.round((e.clientX - r.left) * cv.width / r.width), Math.round((e.clientY - r.top) * cv.height / r.height)]); draw(); }; document.getElementById("zundo").onclick = () => { pts.pop(); draw(); }; document.getElementById("zdone").onclick = async () => { if (pts.length < 3) { document.getElementById("zmsg").textContent = " 점을 3개 이상 찍으세요"; return; } await google.colab.kernel.invokeFunction("zone.set", [pts], {}); document.getElementById("zmsg").textContent = " 저장됨: 점 " + pts.length + "개"; }; </script>'''.replace('B64', b64).replace('MAXW', str(max_width)) display(HTML(html)) if IN_COLAB: output.register_callback('zone.set', lambda pts: ZONE_PICK.update(points=pts)) pick_zone(FIRST) else: print('Colab이 아니므로 그리기 도구를 건너뜁니다. 기본 구역을 사용합니다.')

코드 설명

- DEFAULT_ZONE = [[0, 330], ..., [0, 575]] — 그리기를 하지 않았을 때 쓸 기본 구역입니다. 화면 아래 잔디밭을 덮는 6각형이며 768×576 영상 기준 좌표입니다.

- ZONE_PICK = {'points': None} — 그린 결과를 담을 사전입니다. 콜백 함수 안에서 전역 변수에 직접 대입할 수 없어, 사전의 값을 고치는 방식으로 결과를 받습니다.

- cv2.imencode('.jpg', img) → base64.b64encode(buf).decode() — 첫 프레임을 JPEG로 압축한 뒤 글자로 바꿉니다. 이 글자를 HTML 안에 data:image/jpeg;base64,... 형태로 넣으면 브라우저가 그림으로 보여 줍니다.

- html = '''...'''.replace('B64', b64).replace('MAXW', str(max_width)) — HTML 문자열의 자리표시자 B64와 MAXW를 실제 이미지 데이터와 최대 폭으로 바꿉니다.

- <canvas id="zc"> 와 draw() — 캔버스는 브라우저의 그림판입니다. draw()는 매번 원본 그림을 다시 그리고, 찍은 점들을 빨간 반투명 다각형과 노란 점으로 덧그립니다.

- cv.onclick — 클릭 위치 e.clientX, e.clientY에서 캔버스 위치 getBoundingClientRect()를 빼고, cv.width / r.width 비율을 곱합니다. 화면에서 그림이 줄어 보여도 원본 영상의 픽셀 좌표로 바꿔 저장하기 위해서입니다.

- zundo 버튼 — pts.pop()으로 마지막 점을 지우고 다시 그립니다. zdone 버튼 — 점이 3개 미만이면 안내만 하고, 3개 이상이면 google.colab.kernel.invokeFunction("zone.set", [pts], {})로 좌표 목록을 파이썬에 보냅니다.

- output.register_callback('zone.set', lambda pts: ZONE_PICK.update(points=pts)) — 'zone.set' 호출이 오면 받은 좌표를 ZONE_PICK['points']에 저장하도록 등록합니다. 그다음 pick_zone(FIRST)로 도구를 띄웁니다. Colab이 아니면 안내 문구만 출력합니다.

실행 결과

Colab에서는 첫 프레임 그림과 '되돌리기', '완료' 버튼이 나타납니다. 꼭짓점을 차례로 클릭하면 빨간 다각형이 그려지고, 완료를 누르면 버튼 옆에 '저장됨: 점 N개'가 표시됩니다. 검증 실행 예시는 Colab이 아닌 환경이라 'Colab이 아니므로 그리기 도구를 건너뜁니다. 기본 구역을 사용합니다.'가 출력되었습니다.

막혔을 때 이 셀은 도구를 띄우자마자 실행이 끝납니다. 클릭과 완료는 그 뒤에 하는 일입니다. '모두 실행'으로 돌리면 다음 셀이 완료 전에 실행되어 기본 구역이 쓰입니다. 그림을 그리고 완료를 누른 다음 셀 11부터 다시 실행합니다.

## 셀 11  사용할 구역을 정하고 첫 프레임 위에 표시

# 그린 구역이 있으면 그것을, 없으면 기본 구역을 사용 ZONE = np.array(ZONE_PICK['points'] or DEFAULT_ZONE, np.int32) print('금지 구역 꼭짓점:', ZONE.tolist()) def draw_zone(img, zone, color=(0, 0, 255), alpha=0.25): overlay = img.copy() cv2.fillPoly(overlay, [zone], color) img = cv2.addWeighted(overlay, alpha, img, 1 - alpha, 0) cv2.polylines(img, [zone], True, color, 2) return img show_bgr(draw_zone(FIRST.copy(), ZONE), 'restricted zone')

코드 설명

- ZONE_PICK['points'] or DEFAULT_ZONE — 그린 점이 있으면 그것을, None이면 기본 구역을 씁니다.

- np.array(..., np.int32) — OpenCV 도형 함수는 정수 좌표 배열을 받으므로 int32로 바꿉니다.

- def draw_zone(img, zone, color=(0, 0, 255), alpha=0.25): — 구역을 반투명하게 칠한 이미지를 돌려줍니다. 기본 색 (0, 0, 255)는 BGR 순서라 빨강입니다.

- cv2.fillPoly(overlay, [zone], color) — 복사본에 다각형을 꽉 채워 칠합니다.

- cv2.addWeighted(overlay, alpha, img, 1 - alpha, 0) — 칠한 복사본 25%와 원본 75%를 섞어 반투명 효과를 냅니다.

- cv2.polylines(img, [zone], True, color, 2) — 세 번째 인자 True로 다각형을 닫아 테두리를 그립니다.

실행 결과

'금지 구역 꼭짓점: [[0, 330], [330, 350], [470, 400], [767, 500], [767, 575], [0, 575]]'이 출력되고, 화면 아래쪽 잔디밭이 빨갛게 칠해진 그림이 나옵니다(기본 구역 사용 시 검증 실행 예시). 직접 그렸다면 내가 찍은 꼭짓점 좌표가 출력됩니다.

## 셀 12  발 위치로 구역 안·밖 판정하고 구역 안 인원 그래프 그리기

def in_zone(x, y, zone=None): zone = ZONE if zone is None else zone # 호출할 때의 ZONE을 사용 (구역을 다시 그려도 반영) return cv2.pointPolygonTest(zone.reshape(-1, 1, 2).astype(np.float32), (float(x), float(y)), False) >= 0 # 검산: 구역의 무게중심(안쪽)과 화면 왼쪽 위 모서리(바깥) print('구역 무게중심(안):', in_zone(*ZONE.mean(0))) print('화면 왼쪽 위(밖):', in_zone(5, 5)) obs['in_zone'] = [in_zone(x, y) for x, y in zip(obs['foot_x'], obs['foot_y'])] per_frame = obs.groupby('frame')['in_zone'].sum().reindex(range(N_FRAMES), fill_value=0) plt.figure(figsize=(10, 3)) plt.fill_between(per_frame.index / FPS, per_frame.values, step='mid', color='tab:red', alpha=.5) plt.xlabel('time (s)'); plt.ylabel('people in zone'); plt.title('People inside the restricted zone') plt.grid(alpha=.3); plt.show() print('구역 안 관측 비율:', round(obs['in_zone'].mean(), 3), '¦ 구역에 들어간 적 있는 ID:', obs.loc[obs['in_zone'], 'track_id'].nunique())

코드 설명

- def in_zone(x, y, zone=ZONE): — 점 하나가 구역 안(경계 포함)이면 True를 돌려줍니다. 기본값 zone=ZONE은 함수를 정의하는 순간의 ZONE으로 고정됩니다.

- zone.reshape(-1, 1, 2).astype(np.float32) — pointPolygonTest가 받는 윤곽선 모양(점 개수, 1, 2)과 자료형으로 바꿉니다.

- cv2.pointPolygonTest(..., (float(x), float(y)), False) >= 0 — 마지막 인자 False는 거리 대신 +1/0/-1만 받겠다는 뜻입니다. 0 이상이면 경계 위도 안으로 봅니다.

- in_zone(*ZONE.mean(0)), in_zone(5, 5) — 구역 꼭짓점의 평균점(안쪽)과 화면 왼쪽 위(바깥)로 함수를 검산합니다.

- obs['in_zone'] = [in_zone(x, y) for x, y in zip(obs['foot_x'], obs['foot_y'])] — 관측 표의 모든 발 위치를 판정해 새 열로 붙입니다.

- obs.groupby('frame')['in_zone'].sum() — True를 1로 세므로 프레임별 구역 안 인원이 됩니다.

- .reindex(range(N_FRAMES), fill_value=0) — 사람이 한 명도 없던 프레임은 표에 없으므로 0으로 채워 전체 프레임을 맞춥니다.

- plt.fill_between(..., step='mid') — 인원이 계단 모양으로 바뀌는 면적 그래프를 그립니다.

실행 결과

'구역 무게중심(안): True', '화면 왼쪽 위(밖): False'가 출력됩니다. 'People inside the restricted zone' 그래프가 나오고 '구역 안 관측 비율: 0.051 | 구역에 들어간 적 있는 ID: 4'가 출력됩니다(기본 구역 사용 시 검증 실행 예시). 그래프는 약 51초까지 0이다가 그 뒤로 최대 2명까지 올라갑니다.

막혔을 때 구역을 다시 그렸다면 셀 11만이 아니라 이 셀도 다시 실행해야 합니다. in_zone의 기본값이 이전 ZONE으로 고정되어 있기 때문입니다.

정리 · 확인해 보기

기본 구역에서는 관측의 약 5%만 구역 안에 있었습니다. 내가 그린 구역에서는 비율과 ID 수가 어떻게 달라지나요? 경계에 걸친 발 위치가 많다면 구역을 조금 옮겼을 때 결과가 크게 바뀔 수 있습니다.

# Step 4. 진입·이탈 이벤트와 체류 시간 경고

목표  프레임 단위 판정을 '들어갔다 나온 한 번'이라는 이벤트로 묶습니다. 체류 시간이 기준 이상이면 경고로 표시하고 감시 영상을 만듭니다.

구역 안 프레임을 그대로 경고로 쓰면, 경계선에서 발 위치가 흔들릴 때 경고가 켜졌다 꺼졌다 합니다. 그래서 구역 안에 연속 ENTER_FRAMES 프레임 있어야 진입으로 확정합니다. 구역 밖에 연속 EXIT_FRAMES 프레임 있거나 추적이 끝나야 이탈로 확정합니다. 진입과 이탈 사이 시간이 체류 시간이며, DWELL_WARN_S초 이상이면 경고입니다. 이렇게 들어갈 때와 나올 때 기준을 따로 두면 경계 근처의 작은 흔들림을 걸러낼 수 있습니다.

## 셀 13  이벤트 규칙 정의와 가상 데이터 검산

ENTER_FRAMES = 3 EXIT_FRAMES = 5 DWELL_WARN_S = 3.0 def zone_events(obs, fps=FPS): events = [] for tid, g in obs.sort_values('frame').groupby('track_id'): inside, run_in, run_out, start = False, 0, 0, None frames, flags = g['frame'].to_numpy(), g['in_zone'].to_numpy() for f, flag in zip(frames, flags): if flag: run_in, run_out = run_in + 1, 0 if not inside and run_in >= ENTER_FRAMES: inside, start = True, f - ENTER_FRAMES + 1 else: run_out, run_in = run_out + 1, 0 if inside and run_out >= EXIT_FRAMES: events.append((tid, start, f - EXIT_FRAMES)); inside = False if inside: events.append((tid, start, frames[-1])) rows = [] for k, (tid, s, e) in enumerate(sorted(events, key=lambda x: x[1]), 1): dwell = (e - s + 1) / fps rows.append({'event_id': k, 'track_id': tid, 'enter_frame': int(s), 'exit_frame': int(e), 'enter_s': round(s / fps, 1), 'exit_s': round(e / fps, 1), 'dwell_s': round(dwell, 1), 'warning': int(dwell >= DWELL_WARN_S)}) return pd.DataFrame(rows, columns=['event_id', 'track_id', 'enter_frame', 'exit_frame', 'enter_s', 'exit_s', 'dwell_s', 'warning']) # 검산 — 가상 관측: 2프레임만 걸친 사람(무시), 20프레임 머문 사람(이벤트 1건, 2.0초) test = pd.DataFrame({'track_id': [1] * 10 + [2] * 30, 'frame': list(range(10)) + list(range(30)), 'in_zone': [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] + [0] * 5 + [1] * 20 + [0] * 5}) ev = zone_events(test, fps=10) # 검산은 10fps 기준으로 계산 print(ev) assert len(ev) == 1 and ev.iloc[0]['track_id'] == 2 and ev.iloc[0]['dwell_s'] == 2.0 print('이벤트 규칙이 기대대로 동작합니다.')

코드 설명

- ENTER_FRAMES = 3, EXIT_FRAMES = 5, DWELL_WARN_S = 3.0 — 진입 확정 3프레임(10fps에서 0.3초), 이탈 확정 5프레임(0.5초), 경고 기준 3초입니다.

- def zone_events(obs, fps=FPS): — in_zone 열이 있는 관측 표를 받아 이벤트 표를 돌려줍니다.

- for tid, g in obs.sort_values('frame').groupby('track_id'): — ID마다 시간 순서로 관측을 훑습니다. 상태 변수는 inside(구역 안 확정 여부), run_in·run_out(연속 안·밖 횟수), start(진입 프레임)입니다.

- if flag: 쪽 — 안이면 run_in을 1 늘리고 run_out을 0으로 되돌립니다. 아직 밖 상태인데 run_in >= ENTER_FRAMES가 되면 진입으로 확정합니다.

- start = f - ENTER_FRAMES + 1 — 확정 시점이 아니라 연속 구간이 시작된 프레임을 진입 시각으로 기록합니다.

- else: 쪽 — 밖이면 run_out을 늘리고, 안 상태에서 run_out >= EXIT_FRAMES가 되면 (tid, start, f - EXIT_FRAMES)를 이벤트로 남깁니다. f - EXIT_FRAMES는 마지막으로 안에 있던 프레임입니다.

- if inside: events.append((tid, start, frames[-1])) — 구역 안에서 추적이 끝나면 마지막 관측 프레임을 이탈로 봅니다.

- dwell = (e - s + 1) / fps, 'warning': int(dwell >= DWELL_WARN_S) — 체류 시간(초)과 경고 여부(1/0)를 계산합니다. columns=[...]를 지정해 이벤트가 0건이어도 열 이름이 있는 빈 표가 나옵니다.

- 검산 test — ID 1은 2프레임만 걸쳐 무시되어야 하고, ID 2는 20프레임 머물러 이벤트 1건, 2.0초가 나와야 합니다. assert로 확인합니다.

실행 결과

track_id 2, enter_frame 5, exit_frame 24, dwell_s 2.0, warning 0인 이벤트 1행이 출력되고 '이벤트 규칙이 기대대로 동작합니다.'가 나옵니다(검증 실행 예시).

막혔을 때 검산은 fps=10으로 계산하므로 어떤 영상을 쓰든 통과해야 합니다. 여기서 assert 오류가 나면 zone_events() 코드를 잘못 고친 것이니 원래 코드와 비교해 보세요.

## 셀 14  실제 영상의 침입 이벤트 표 만들기와 저장

events = zone_events(obs) events.to_csv('zone_events.csv', index=False); save_out('zone_events.csv') print(f'침입 이벤트 {len(events)}건 ¦ 경고(체류 {DWELL_WARN_S:.0f}초 이상) {int(events["warning"].sum())}건') events

코드 설명

- events = zone_events(obs) — Step 3에서 in_zone 열을 붙인 관측 표로 이벤트를 계산합니다.

- events.to_csv('zone_events.csv', index=False) — 행 번호 없이 CSV로 저장하고 save_out으로 SAVE_DIR에 복사합니다.

- int(events['warning'].sum()) — warning 열이 1인 행 수, 곧 경고 건수입니다.

- 마지막 줄 events — 표 전체를 셀 출력으로 보여 줍니다.

실행 결과

'침입 이벤트 6건 | 경고(체류 3초 이상) 4건'이 출력됩니다(기본 구역 사용 시 검증 실행 예시). 표의 열은 event_id, track_id, enter_frame, exit_frame, enter_s, exit_s, dwell_s, warning입니다. track_id 85는 53.1~57.4초(4.4초), 61.4~61.6초(0.3초), 62.4~72.3초(10.0초)로 이벤트가 3건입니다. 0.3초 이벤트 2건은 진입 확정 최소 길이인 3프레임만 머문 경우라 경고가 아닙니다.

## 셀 15  구역 상태와 체류 시간을 표시한 감시 영상 만들기

def render_monitor(src, obs, events, dst='zone_monitor.mp4'): by_frame = {f: g for f, g in obs.groupby('frame')} cap = cv2.VideoCapture(src) writer = cv2.VideoWriter(dst, cv2.VideoWriter_fourcc(*'mp4v'), FPS, (W, H)) i = 0 while True: ok, frame = cap.read() if not ok: break active = events[(events['enter_frame'] <= i) & (events['exit_frame'] >= i)] dwell_now = {r.track_id: (i - r.enter_frame + 1) / FPS for r in active.itertuples()} warn_ids = {t for t, d in dwell_now.items() if d >= DWELL_WARN_S} zone_col = (0, 0, 255) if warn_ids else (0, 165, 255) if dwell_now else (0, 200, 0) frame = draw_zone(frame, ZONE, zone_col, 0.22) for r in by_frame.get(i, pd.DataFrame()).itertuples(): col = (0, 0, 255) if r.track_id in warn_ids else (0, 165, 255) if r.track_id in dwell_now else (230, 230, 230) cv2.rectangle(frame, (int(r.x1), int(r.y1)), (int(r.x2), int(r.y2)), col, 2) cv2.circle(frame, (int(r.foot_x), int(r.foot_y)), 4, col, -1) label = f'#{r.track_id}' + (f' {dwell_now[r.track_id]:.1f}s' if r.track_id in dwell_now else '') (tw, th), _ = cv2.getTextSize(label, cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, 2) cv2.rectangle(frame, (int(r.x1), int(r.y1) - th - 10), (int(r.x1) + tw + 4, int(r.y1) - 2), (0, 0, 0), -1) cv2.putText(frame, label, (int(r.x1) + 2, int(r.y1) - 6), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, col, 2) n_warn = int(((events['warning'] == 1) & (events['enter_frame'] + DWELL_WARN_S * FPS <= i)).sum()) cv2.rectangle(frame, (0, 0), (W, 34), (0, 0, 0), -1) cv2.putText(frame, f'IN ZONE: {len(dwell_now)} ALERTS: {n_warn} t={i / FPS:5.1f}s', (10, 24), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (255, 255, 255), 2) if warn_ids: cv2.putText(frame, 'WARNING: STAYING IN RESTRICTED ZONE', (10, H - 16), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.75, (0, 0, 255), 2) writer.write(frame) i += 1 cap.release(); writer.release() return dst render_monitor(VIDEO, obs, events) save_out('zone_monitor.mp4') show_video('zone_monitor.mp4')

코드 설명

- def render_monitor(src, obs, events, dst='zone_monitor.mp4'): — 원본 영상에 감시 정보를 덧그려 dst에 저장하고 그 경로를 돌려줍니다. 모델은 다시 돌리지 않고 obs와 events만 씁니다.

- by_frame = {f: g for f, g in obs.groupby('frame')} — 프레임 번호로 그 프레임의 관측을 바로 꺼낼 수 있게 사전을 만듭니다.

- cv2.VideoWriter(dst, cv2.VideoWriter_fourcc(*'mp4v'), FPS, (W, H)) — 원본과 같은 FPS·크기로 mp4 파일을 씁니다.

- active = events[(events['enter_frame'] <= i) & (events['exit_frame'] >= i)] — 지금 프레임 i에 진행 중인 이벤트만 고릅니다.

- dwell_now, warn_ids — ID별 지금까지 머문 시간과, 그중 경고 기준을 넘은 ID 집합입니다.

- zone_col = (0, 0, 255) if warn_ids else (0, 165, 255) if dwell_now else (0, 200, 0) — 경고 대상이 있으면 빨강, 누가 있으면 주황, 아무도 없으면 초록입니다(BGR 순서).

- 박스 반복문 — 사람마다 박스와 발 위치 점을 그리고, #ID와 머문 시간을 라벨로 붙입니다. cv2.getTextSize로 글자 크기를 재서 검은 배경 상자를 먼저 깝니다.

- n_warn — 경고 이벤트 중 진입 후 DWELL_WARN_S초가 이미 지난 것만 셉니다. 그래서 ALERTS 숫자가 경고 순간에 맞춰 늘어납니다. writer.release()를 해야 파일이 완성됩니다.

실행 결과

노트북 안에 감시 영상 플레이어가 나타나고 zone_monitor.mp4가 SAVE_DIR에 저장됩니다. 상단 검은 띠에 'IN ZONE: 인원 ALERTS: 건수 t=시각'이 표시됩니다. 검증 실행 예시의 이벤트 표대로라면 약 52.4초에 구역이 주황으로 바뀌고 55초 무렵부터 빨강과 'WARNING: STAYING IN RESTRICTED ZONE' 문구가 나타납니다.

막혔을 때 영상이 재생되지 않으면 ffmpeg 변환이 실패했거나 브라우저가 큰 영상을 불러오는 중입니다. SAVE_DIR의 zone_monitor.mp4를 직접 내려받아 확인합니다.

정리 · 확인해 보기

영상과 events 표를 맞춰 보며 경고가 뜬 사람이 실제로 구역 안에 오래 있었는지 확인해 보세요. ENTER_FRAMES와 EXIT_FRAMES를 둘 다 1로 바꾸고 셀 13, 22를 다시 실행하면 이벤트 수가 어떻게 바뀌나요? 경계선을 스치듯 지나간 사람이 여러 건으로 나뉘어 잡히는지 살펴보세요.

# Step 5. 동선 히트맵과 감시 리포트

목표  모든 발 위치를 한 장에 쌓아 동선 히트맵을 만듭니다. 이벤트 결과와 함께 한 장짜리 감시 리포트와 요약 파일로 정리합니다.

히트맵은 발 위치가 많이 찍힌 곳일수록 뜨거운 색으로 칠한 밀도 지도입니다. 점 하나하나는 1픽셀이라 그대로는 잘 보이지 않습니다. 그래서 가우시안 블러로 각 점을 흐릿한 원처럼 번지게 해 부드러운 지도를 만듭니다. 히트맵의 붉은 길이 금지 구역을 가로지른다면 사람들이 그곳을 지름길로 쓴다는 뜻입니다. 이때는 경고를 늘리기보다 동선이나 구역 경계를 바꾸는 것이 더 나은 대책일 수 있습니다.

## 셀 16  발 위치 히트맵 만들고 저장

def foot_heatmap(obs, sigma=12): heat = np.zeros((H, W), np.float32) for x, y in zip(obs['foot_x'].astype(int).clip(0, W - 1), obs['foot_y'].astype(int).clip(0, H - 1)): heat[y, x] += 1 heat = cv2.GaussianBlur(heat, (0, 0), sigma) return heat / heat.max() heat = foot_heatmap(obs) color = cv2.applyColorMap((heat * 255).astype(np.uint8), cv2.COLORMAP_JET) mask = (heat > 0.03)[..., None] heat_img = np.where(mask, cv2.addWeighted(FIRST, 0.45, color, 0.55, 0), FIRST) cv2.polylines(heat_img, [ZONE], True, (255, 255, 255), 2) cv2.imwrite('heatmap.png', heat_img); save_out('heatmap.png') show_bgr(heat_img, 'Foot-traffic heatmap (white = restricted zone)')

코드 설명

- def foot_heatmap(obs, sigma=12): — 관측 표를 받아 0~1로 정규화된 H×W 밀도 배열을 돌려줍니다. sigma는 번지는 정도입니다.

- heat = np.zeros((H, W), np.float32) — 영상과 같은 크기의 빈 배열입니다. 배열은 [세로, 가로] 순서라 heat[y, x]로 접근합니다.

- .astype(int).clip(0, W - 1) — 좌표를 정수로 바꾸고 화면 밖 값은 가장자리로 잘라 인덱스 오류를 막습니다.

- heat[y, x] += 1 — 발 위치가 찍힌 픽셀마다 1씩 더합니다.

- cv2.GaussianBlur(heat, (0, 0), sigma) — 커널 크기를 (0, 0)으로 주면 sigma에 맞춰 자동으로 정합니다. heat / heat.max()로 최댓값을 1로 맞춥니다.

- cv2.applyColorMap(..., cv2.COLORMAP_JET) — 0~255 값을 파랑(낮음)부터 빨강(높음)까지의 색으로 바꿉니다.

- mask = (heat > 0.03)[..., None], np.where(mask, ..., FIRST) — 밀도가 거의 없는 곳은 원본 그대로 두고, 사람이 다닌 곳에만 색을 섞습니다. [..., None]은 색 채널 3개에 맞춰 축을 하나 늘립니다.

- cv2.polylines(heat_img, [ZONE], True, (255, 255, 255), 2) — 금지 구역 경계를 흰 선으로 그린 뒤 heatmap.png로 저장합니다.

실행 결과

'Foot-traffic heatmap (white = restricted zone)' 그림이 나옵니다. 검증 실행 예시(기본 구역)에서는 화면 가운데 도로를 따라 진한 띠가 이어지고, 도로 위에 빨간 점이 하나 보입니다. 흰 선 아래 잔디밭 구역에는 가는 파란 흔적만 몇 줄 지나갑니다.

## 셀 17  요약 수치 저장과 감시 리포트 그림 만들기

SUMMARY = {'video_s': round(N_FRAMES / FPS, 1), 'people_tracked': int(obs['track_id'].nunique()), 'zone_events': len(events), 'warnings': int(events['warning'].sum()), 'max_dwell_s': float(events['dwell_s'].max()) if len(events) else 0.0, 'total_dwell_s': round(float(events['dwell_s'].sum()), 1) if len(events) else 0.0} json.dump(SUMMARY, open('zone_summary.json', 'w'), indent=2); save_out('zone_summary.json') display(pd.DataFrame([SUMMARY])) fig = plt.figure(figsize=(12, 6.5)) gs = fig.add_gridspec(2, 2, height_ratios=[1, 1.2]) ax = fig.add_subplot(gs[0, :]) ax.fill_between(per_frame.index / FPS, per_frame.values, step='mid', color='tab:orange', alpha=.4, label='people in zone') for r in events.itertuples(): ax.axvspan(r.enter_s, r.exit_s, ymin=0.9, ymax=1.0, color='red' if r.warning else 'gray', alpha=.6) ax.set_xlim(0, N_FRAMES / FPS); ax.set_xlabel('time (s)'); ax.set_ylabel('people') ax.set_title(f"Zone report ¦ {SUMMARY['zone_events']} entries, {SUMMARY['warnings']} warnings, " f"longest stay {SUMMARY['max_dwell_s']} s (top bars: red = warning)") ax.legend(loc='upper left'); ax.grid(alpha=.3) ax2 = fig.add_subplot(gs[1, 0]) ax2.hist(events['dwell_s'], bins=15, color='tab:red', alpha=.7) ax2.axvline(DWELL_WARN_S, ls='--', c='k'); ax2.set_xlabel('dwell time (s)'); ax2.set_ylabel('entries') ax2.set_title('How long people stayed') ax3 = fig.add_subplot(gs[1, 1]) ax3.imshow(heat_img[..., ::-1]); ax3.axis('off'); ax3.set_title('Foot-traffic heatmap') plt.tight_layout(); plt.savefig('zone_report.png', dpi=120); save_out('zone_report.png'); plt.show()

코드 설명

- SUMMARY = {...} — 영상 길이, 추적 인원, 이벤트 수, 경고 수, 최장·총 체류 시간을 사전으로 모읍니다. if len(events) else 0.0은 이벤트가 0건일 때 max·sum 오류를 막습니다.

- json.dump(SUMMARY, open('zone_summary.json', 'w'), indent=2) — 요약을 사람이 읽기 쉬운 JSON 파일로 저장합니다.

- fig.add_gridspec(2, 2, height_ratios=[1, 1.2]) — 2행 2열 격자를 만들고 gs[0, :]로 윗줄 전체를 한 그래프에 씁니다.

- ax.fill_between(...) — 구역 안 인원을 주황 면적으로 그립니다. Step 3의 per_frame을 그대로 씁니다.

- ax.axvspan(r.enter_s, r.exit_s, ymin=0.9, ymax=1.0, ...) — 이벤트마다 그래프 위쪽 10% 높이에 가로 막대를 그립니다. 경고는 빨강, 아니면 회색입니다.

- ax2.hist(events['dwell_s'], bins=15), ax2.axvline(DWELL_WARN_S, ls='--') — 체류 시간 분포와 경고 기준선(점선)을 그립니다.

- ax3.imshow(heat_img[..., ::-1]) — 앞에서 만든 히트맵을 RGB로 바꿔 오른쪽 아래에 넣습니다.

- plt.savefig('zone_report.png', dpi=120) — plt.show()보다 먼저 저장합니다. show 뒤에는 그림이 비워져 빈 파일이 저장될 수 있습니다.

실행 결과

요약 표 한 줄(video_s 79.5, people_tracked 45, zone_events 6, warnings 4, max_dwell_s 10.0, total_dwell_s 22.6)과 리포트 그림이 나옵니다(기본 구역 사용 시 검증 실행 예시). 그림 제목은 'Zone report | 6 entries, 4 warnings, longest stay 10.0 s'입니다. 체류 시간 막대는 3초 점선 왼쪽에 2건, 오른쪽에 4건이 있습니다.

## 셀 18  관측 표 저장과 결과 파일 목록 확인

obs_out = obs.round(2) obs_out.to_csv('zone_frames.csv', index=False); save_out('zone_frames.csv') print(sorted(p.name for p in SAVE_DIR.iterdir()))

코드 설명

- obs.round(2) — 좌표를 소수 둘째 자리로 반올림해 파일 크기를 줄입니다. Step 3에서 붙인 in_zone 열도 함께 저장됩니다.

- to_csv('zone_frames.csv', index=False) — 프레임별 관측 표를 CSV로 저장하고 save_out으로 SAVE_DIR에 복사합니다.

- sorted(p.name for p in SAVE_DIR.iterdir()) — SAVE_DIR 안의 파일 이름을 정렬해 출력합니다.

실행 결과

['heatmap.png', 'zone_events.csv', 'zone_frames.csv', 'zone_monitor.mp4', 'zone_report.png', 'zone_summary.json'] 6개 파일이 출력됩니다(검증 실행 예시). Drive를 썼다면 MyDrive/yolo_day2/zone 폴더에서 같은 파일을 볼 수 있습니다.

정리 · 확인해 보기

히트맵의 진한 띠가 금지 구역을 가로지르나요? 기본 구역에서는 주요 동선이 구역 밖 도로에 있었고, 구역 안 흔적은 가늘었습니다. 내가 그린 구역이 동선 한가운데에 있다면 경고가 많이 나올 것입니다. 이때 경고 기준을 바꿀지, 구역 위치를 바꿀지 리포트를 근거로 판단해 보세요.

# 도전 과제

- 구역 여러 개 — 도로(차량 통행 구역)와 잔디(장비 구역)를 따로 그리고 구역마다 경고 시간을 다르게 설정합니다. 힌트: ZONES = {'road': (좌표, 5.0), 'grass': (좌표, 3.0)}처럼 이름별로 좌표와 경고 시간을 묶습니다. 구역마다 in_zone_road처럼 판정 열을 만들고, zone_events가 판정 열 이름과 경고 시간을 인자로 받도록 고친 뒤 결과에 zone 열을 추가합니다.

- 방향 규칙 — '나가는 방향으로만 지나가도 되는 통로'를 만들어 봅니다. 힌트: 이벤트마다 진입 직후 몇 프레임의 foot_x 변화량을 np.diff로 구하고 평균의 부호를 봅니다. 허용 방향과 부호가 반대인 이벤트에 wrong_way 열을 1로 표시합니다.

- 혼잡 경고 — 구역 안 인원이 3명 이상이면 CROWDED 경고를 내는 규칙을 추가합니다. 힌트: Step 3의 per_frame >= 3인 프레임을 찾고, render_monitor 안에서 len(dwell_now) >= 3일 때 문구를 그립니다. 검증 실행 예시(기본 구역)에서는 구역 안 인원이 최대 2명이었으므로, 동작 확인은 기준을 2명으로 낮춰서 해 봅니다.

- 내 영상으로 — 공공데이터포털·캐글 등에서 받은 CCTV 영상이나 직접 찍은 영상으로 바꿔 실행합니다. 힌트: VIDEO 경로만 바꾸면 되지만, DEFAULT_ZONE은 768×576 기준 좌표이므로 구역은 새로 그립니다. 카메라 높이에 따라 CONF와 ENTER_FRAMES도 다시 맞춥니다.

# 자주 겪는 문제

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 구역을 그리고 완료까지 눌렀는데 셀 11에서 기본 구역 좌표가 출력됩니다. | 셀 11이 완료 버튼을 누르기 전에 실행되었습니다. '모두 실행'을 쓰면 셀 10이 도구만 띄우고 바로 끝나, 다음 셀이 이어서 실행됩니다. | 완료 버튼 옆에 '저장됨: 점 N개'가 보이는지 확인한 뒤 셀 11부터 아래로 다시 실행합니다. |
| 셀 10에서 그림과 버튼이 나오지 않거나, 완료를 눌러도 '저장됨' 문구가 뜨지 않습니다. | Colab이 아닌 환경(로컬 Jupyter, VS Code 등)에서는 google.colab 모듈과 invokeFunction 통로가 없습니다. Colab에서도 런타임을 다시 시작한 뒤 셀 10을 실행하지 않았다면 콜백 등록이 사라진 상태입니다. | Colab에서는 셀 2과 셀 10을 다시 실행한 뒤 그립니다. Colab이 아니라면 DEFAULT_ZONE의 좌표를 직접 고쳐 원하는 구역을 정합니다. |
| 구역을 다시 그렸는데 구역 안 관측 비율과 이벤트가 그대로입니다. | in_zone 함수의 기본값 zone=ZONE은 셀 12를 실행한 순간의 구역으로 고정됩니다. 셀 11만 다시 실행하면 판정은 예전 구역으로 이루어집니다. | 구역을 바꾼 뒤에는 셀 11, 19, 22, 24, 27, 29, 30을 순서대로 다시 실행합니다. |
| 구역을 다시 그렸는데 구역 안 인원 그래프와 이벤트가 그대로임 | 구역을 그린 뒤 아래 셀들을 다시 실행하지 않았습니다. obs['in_zone']은 구역 판정 셀을 실행한 시점의 구역으로 계산됩니다. | 구역 확정 셀(ZONE = ...)부터 아래로 다시 실행합니다. |
| 침입 이벤트가 0건이고 리포트 그래프가 비어 있습니다. | 그린 구역에 아무도 들어가지 않았거나, 발 위치가 구역 경계 근처에서 ENTER_FRAMES만큼 연속으로 머물지 않았습니다. | 셀 9의 궤적이나 셀 16의 히트맵을 보고 사람이 실제로 지나간 곳에 구역을 다시 그립니다. 셀 12의 '구역에 들어간 적 있는 ID'가 0이면 구역 위치 문제입니다. |
| 한 사람이 구역에 계속 있었는데 이벤트가 여러 건으로 나뉘거나 체류 시간이 짧게 나옵니다. | 가려짐 때문에 ID가 바뀌었거나(ID switch), 발 위치가 경계 밖으로 EXIT_FRAMES 이상 벗어났습니다. | 감시 영상에서 라벨의 #ID가 바뀌는지 확인합니다. 경계 흔들림이 원인이면 EXIT_FRAMES를 8~10으로 늘려 봅니다. |
| 셀 6, 11 실행이 매우 오래 걸립니다. | 런타임이 CPU입니다. 셀 2의 'GPU 사용 가능'이 False로 출력됩니다. | 런타임 > 런타임 유형 변경에서 T4 GPU를 고르고 처음부터 다시 실행합니다. |
| 셀 15에서 영상 플레이어가 나오지 않거나 ffmpeg 관련 오류가 납니다. | ffmpeg가 없는 환경이거나 H.264 변환이 실패했습니다. Colab에는 ffmpeg가 기본 설치되어 있습니다. | SAVE_DIR의 zone_monitor.mp4를 내려받아 동영상 플레이어로 엽니다. 로컬 환경이면 ffmpeg를 설치합니다. |

# 용어 정리

| 용어 | 뜻 |
| --- | --- |
| COCO 클래스 | COCO 데이터셋의 80개 물체 종류입니다. 사람(person)은 0번이며 classes=[0]으로 사람만 남깁니다. |
| 추적(tracking)과 track ID | 프레임이 바뀌어도 같은 사람에게 같은 번호를 붙이는 기술입니다. 그 번호가 track ID입니다. |
| ByteTrack | Ultralytics가 제공하는 추적 방식 중 하나입니다. 신뢰도가 낮은 박스도 매칭에 활용해 가려짐에 비교적 강합니다. |
| ID switch | 가려짐이나 겹침 때문에 같은 사람의 track ID가 중간에 바뀌는 현상입니다. |
| 발 위치 | 박스 아래쪽 가운데 점 ((x1 + x2) / 2, y2)입니다. 사람이 서 있는 바닥 위치로 씁니다. |
| 관측 표(obs) | 프레임마다, 사람마다 한 줄씩 박스와 발 위치를 기록한 표입니다. 뒤 단계 계산은 모두 이 표로 합니다. |
| 다각형(polygon) | 꼭짓점을 차례로 이어 닫은 도형입니다. 금지 구역을 꼭짓점 좌표 목록으로 표현합니다. |
| cv2.pointPolygonTest | 점이 다각형 안이면 +1, 경계 위면 0, 밖이면 -1을 돌려주는 OpenCV 함수입니다. |
| 콜백(callback) | 어떤 일이 일어났을 때 호출되도록 미리 등록해 두는 함수입니다. 여기서는 완료 버튼이 눌리면 실행됩니다. |
| invokeFunction / register_callback | Colab에서 브라우저의 자바스크립트가 파이썬 함수를 호출하는 통로입니다. 파이썬에서 이름으로 등록하고 브라우저에서 그 이름으로 부릅니다. |
| base64 | 그림·영상 같은 바이너리 파일을 글자로 바꾸는 방식입니다. HTML 안에 파일을 직접 넣을 때 씁니다. |
| 진입·이탈 이벤트 | 한 사람이 구역에 들어갔다 나오는 한 번입니다. 연속 프레임 조건으로 확정합니다. |
| 체류 시간(dwell time) | 진입 프레임부터 이탈 프레임까지의 시간(초)입니다. DWELL_WARN_S 이상이면 경고입니다. |
| 히트맵 | 값이 많이 쌓인 곳을 뜨거운 색으로 칠한 밀도 지도입니다. 여기서는 발 위치가 자주 찍힌 곳을 보여 줍니다. |
| 가우시안 블러 | 각 점을 종 모양으로 주변에 번지게 하는 흐림 처리입니다. sigma가 클수록 넓게 번집니다. |